BÁO CÁO

Dataset MoDANet: cấu trúc, kích thước và cách tái tạo

Dataset 450,120 mẫu của Doan et al., “MoDANet: Multi-Task Deep Network for Joint Automatic Modulation Classification and Direction of Arrival Estimation”, IEEE Communications Letters 26(2), 2022

Ngày 27/09/2026

# Tóm tắt

- Cấu trúc: 450,120 file .mat = 31 mức SNR × 12 điều chế × 121 góc DOA × 10 realization. Mỗi file chỉ có một mảng data kiểu single, kích thước 1024 × 5 × 2 (mẫu thời gian × anten × I/Q). Dataset cân bằng tuyệt đối trên mọi nhãn.

- Kích thước: bản gốc 17.17 GB (file nén 17.26 GB); bản chuyển sang memmap float16 trong dự án là 9.22 GB. Mỗi mẫu gồm 10,240 số thực.

- Cách sinh thực tế khác bài báo: metadata của tác giả (myData_info.mat) cho thấy kênh đa đường chỉ dùng 2 profile cố định (PedA và VehA thiếu 1 đường), không phải 1–10 đường NLOS với suy hao và trễ ngẫu nhiên như bài báo mô tả. Chỉ góc NLOS là ngẫu nhiên.

- Tái tạo: bản xử lý (memmap) tái tạo được bit-exact từ dữ liệu gốc (có SHA-256 để kiểm). Dataset gốc chỉ tái tạo được ở mức tương đương thống kê: kênh của từng mẫu biết chính xác nhờ metadata, nhưng tham số dạng sóng phải suy ngược, còn chuỗi symbol và nhiễu thì không khôi phục được vì không có seed hay script sinh.

- Mở rộng số anten (8–10): không lấy được từ tập hiện có, nhưng sinh lại được bằng một bộ sinh có M là tham số, dùng lại đúng kênh của từng mẫu gốc.

# 1. Nguồn dữ liệu

| Nguồn | Nội dung | Dùng để |
| --- | --- | --- |
| Bài báo, mục II và IV-A | Mô hình tín hiệu ct. (1)–(4), tham số công bố | Đối chiếu |
| MoDANet-dataset.zip (IEEE DataPort) | 450,120 file .mat | Đo trực tiếp |
| Repo tác giả github.com/doans/MoDANet (2021-11-29) | Code train MATLAB + myData_info.mat | Metadata kênh từng mẫu |
| IEEE DataPort, trang mô tả | Chép lại mô tả của bài báo | Không có code sinh dữ liệu |

Bảng 1. Các nguồn thông tin về dataset

Các số liệu đo trong báo cáo đến từ script khảo sát chạy một lần: 8,000 mẫu ngẫu nhiên (seed 0) cho phân tích DOA, 30 mẫu/điều chế ở SNR 20 dB cho phân tích phổ, và 3,000 mẫu có SNR ≥ 15 dB cho đối chiếu metadata với dữ liệu.

# 2. Cấu trúc dataset

## 2.1. Cây thư mục và định dạng file

MoDANet-dataset/

├── SNR-10dB/                      31 thư mục: SNR-10dB … SNR+20dB

│   ├── 16QAM/                     12 thư mục điều chế

│   │   ├── -60/                   121 thư mục góc: -60 … +00 … +60

│   │   │   ├── data00000001.mat   10 file (realization 1…10)

│   │   │   ├── …

│   │   │   └── data00000010.mat

│   │   ├── -59/

│   │   └── …

│   └── …

└── SNR+20dB/

| Mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Đường dẫn | SNR±xxdB/<MOD>/<±DOA>/dataXXXXXXXX.mat (bản gốc của tác giả nằm dưới dataset_revised\) |
| Số thư mục | 31 (SNR) + 372 (SNR × điều chế) + 45,012 (SNR × điều chế × DOA) |
| Nội dung mỗi file | Duy nhất biến data, kiểu single (float32), kích thước 1024 × 5 × 2 |
| Ý nghĩa các trục | N = 1024 mẫu thời gian × M = 5 anten × (I, Q) |
| Header file | MATLAB 5.0 MAT-file, Platform: PCWIN64, Created on: Tue Sep 21 2021 (có nén) |
| Giá trị bất thường | Không có NaN / Inf |

Bảng 2. Định dạng file

## 2.2. Không gian nhãn

| Nhãn | Miền giá trị | Số lớp | Số mẫu mỗi lớp |
| --- | --- | --- | --- |
| SNR | −10 … +20 dB, bước 1 dB | 31 | 14,520 |
| Điều chế | 16QAM, 64QAM, PSK, QPSK, 8PSK, QFSK, 8FSK, 16APSK, 4PAM, LFM, DSB-SC, SSB-SC | 12 | 37,510 |
| DOA | −60° … +60°, bước 1° | 121 | 3,720 |
| Realization | 1 … 10 (5 đầu dùng kênh PedA, 5 sau dùng VehA rút gọn, xem mục 4) | 10 | 45,012 |
| Tổng | 31 × 12 × 121 × 10 |  | 450,120 |

Bảng 3. Các nhãn và độ cân bằng

## 2.3. Chỉ số file và thứ tự điều chế

Số thứ tự trong tên file (bắt đầu từ 1) mã hóa đầy đủ cả ba nhãn:

index = ((snr_i · 12 + mod_i) · 121 + doa_i) · 10 + rep

snr_i = SNR + 10        (0 … 30)

doa_i = DOA + 60        (0 … 120)

rep   = 1 … 10

Giải ngược:  DOA = ((index − 1) // 10) % 121 − 60

Lưu ý quan trọng: thứ tự mod_i là 16QAM, 64QAM, PSK, QPSK, 8PSK, QFSK, 8FSK, 16APSK, 4PAM, LFM, DSB-SC, SSB-SC, không theo thứ tự bài báo liệt kê. Thứ tự này đã được kiểm bằng ba cách độc lập: tên thư mục, cumulant C42 của tín hiệu và metadata của tác giả.

## 2.4. Thang đo tín hiệu

- Công suất mỗi frame ≈ 1 + 10^(−SNR/10): tín hiệu sau kênh được chuẩn hóa về công suất 1, sau đó mới cộng nhiễu. Như vậy công suất frame làm lộ mức SNR.

- Ở −10 dB công suất ≈ 10.9; công suất frame nằm trong [0.34, 11.81]. Biên độ lớn nhất |x| = 13.44 trên toàn tập (4.81 nếu chỉ xét SNR ≥ 0 dB).

## 2.5. Metadata của tác giả (myData_info.mat)

File 18.5 MB chứa struct T gồm 450,120 dòng, một dòng cho mỗi mẫu. Nhãn trong metadata khớp 450,120/450,120 với dữ liệu.

| Trường | Nội dung | Ví dụ (mẫu số 1) |
| --- | --- | --- |
| Files | Đường dẫn file | dataset_revised\SNR-10dB\16QAM\-60\data00000001.mat |
| modulation, DOA, SNR | Nhãn | 16QAM, −60, −10 |
| attenuations | Hệ số từng đường, dạng tuyến tính 10^(dB/10) | [1, 0.107, 0.012, 0.0052] |
| delays | Trễ từng đường (giây) | [0, 110, 190, 410] ns |
| angles | Góc từng đường (độ); angles(1) = DOA nhãn (LOS) | [−60, 21.3, 9.8, −31.3] |
| Fc | Tần số sóng mang | 100 MHz → λ = 3 m |
| antennaArray | Vị trí phần tử (m) | [0 1.5 3 4.5 6] → ULA 5 phần tử, d = λ/2 |
| channel | Tên profile, kiểu MATLAB string | scipy không đọc được; suy ra từ số đường |

Bảng 4. Các trường trong myData_info.mat

# 3. Kích thước

## 3.1. Dung lượng lưu trữ

| Thành phần | Số file | Dung lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| MoDANet-dataset.zip | 495,535 mục | 17.26 GB | 450,120 file + 45,415 thư mục |
| MoDANet-dataset/ (giải nén) | 450,120 | 17.17 GB (≈ 18 GB chiếm trên đĩa) | Trung bình 38.1 KB/file (37.2–38.5 KB), MAT v5 có nén |
| data_processed/x_float16.npy | 1 | 9.22 GB | Memmap (450120, 5, 1024, 2), float16 |
| data_processed/labels.npy | 1 | 2.7 MB | (450120, 3) int16: mod_idx, doa_idx, snr_db |
| data_processed/splits/random_seed42.npz | 1 | 3.6 MB | Chỉ số train/val/test |
| myData_info.mat | 1 | 18.5 MB | Metadata kênh của tác giả |

Bảng 5. Dung lượng các thành phần (1 GB = 10⁹ byte)

## 3.2. Kích thước một mẫu và nhu cầu bộ nhớ

| Đại lượng | Giá trị |
| --- | --- |
| Số thực mỗi mẫu | 1024 × 5 × 2 = 10,240 |
| Một mẫu float32 / float16 | 40,960 B / 20,480 B |
| Toàn tập float32 (chưa nén) | 18.4 GB |
| Toàn tập float16 | 9.22 GB — cần ≥ 12 GB RAM nếu nạp hết vào bộ nhớ (--in-memory) |
| Sai số khi đổi sang float16 | Tương đối tối đa 4.9·10⁻⁴, tuyệt đối tối đa 3.9·10⁻³ |
| Thời gian convert .mat → memmap | ≈ 21 phút (1,249 s) trên HDD |

Bảng 6. Kích thước theo mẫu

## 3.3. Chia tập

| Tập | Số mẫu | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- |
| Train | 324,086 | 72% |
| Validation | 36,010 | 8% |
| Test | 90,024 | 20% |

Bảng 7. Chia tập ngẫu nhiên theo mẫu, seed 42

Cách chia: 20% test, sau đó lấy 10% phần còn lại làm validation (src/data/splits.py). File chia được tạo một lần và không bao giờ bị ghi đè. Code của tác giả thì khác: randperm không đặt seed, chia 80/20 và dùng luôn tập validation làm tập test.

# 4. Dataset thực sự được sinh ra như thế nào

## 4.1. Mô hình tín hiệu

Với một mẫu có góc tới θ₀ (LOS) và P − 1 đường NLOS, tín hiệu tại anten m (vị trí pos_m) là:

x_m(t) = Σ_p  g_p · s(t − τ_p) · exp(−j2π·Fc·τ_p) · exp(−j2π·pos_m/λ · sin θ_p)  +  n_m(t)

Trong đó s(t) là tín hiệu điều chế (1024 mẫu phức), g_p, τ_p, θ_p là hệ số, trễ và góc của đường p, còn n_m(t) là AWGN. Tín hiệu được chuẩn hóa công suất 1 trước khi cộng nhiễu.

## 4.2. Hai profile kênh cố định

| Profile | Realization | Suy hao (dB) | Trễ (ns) | Số mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PedA | 1–5 | 0, −9.7, −19.2, −22.8 | 0, 110, 190, 410 | 225,060 |
| VehA thiếu đường −1 dB / 310 ns | 6–10 | 0, −9, −10, −15, −20 | 0, 710, 1090, 1730, 2510 | 225,060 |

Bảng 8. Profile kênh theo metadata

- Góc NLOS được bốc lại cho mỗi mẫu, phân bố đều trong [−60°, 60°].

- Hệ số suy hao lưu dạng 10^(dB/10) nhưng được nhân vào biên độ, nên các đường NLOS yếu hơn profile chuẩn (ví dụ −9.7 dB công suất thực tế thành −19.4 dB). Bằng chứng ở Bảng 9.

- Mọi tích Fc·τ_p là số nguyên (ví dụ 100 MHz × 110 ns = 11), nên exp(−j2π·Fc·τ_p) = 1: các đường cộng đồng pha.

- Ma trận hiệp phương sai gần hạng 1 (λ₂/λ₁ trung vị 4.6·10⁻³ ở SNR ≥ 15 dB, cỡ mức nhiễu): trễ nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ lấy mẫu nên các đường NLOS coherent với LOS.

## 4.3. Kiểm chứng metadata với dữ liệu

So vector riêng chính của ma trận hiệp phương sai đo được với chữ ký không gian Σ g_p·a(θ_p) dự đoán từ metadata, trên 3,000 mẫu SNR ≥ 15 dB:

| Mô hình dự đoán | ¦⟨dự đoán, đo⟩¦ trung vị | Phân vị 5% |
| --- | --- | --- |
| Chỉ đường LOS | 0.99385 | 0.98002 |
| Biên độ = √(hệ số) | 0.97058 | 0.93117 |
| Biên độ = hệ số | 0.999993 | 0.999977 |
| Đối chứng: metadata của mẫu kế bên | 0.94244 | 0.85582 |

Bảng 9. Metadata khớp dữ liệu tới sai khác ~10⁻⁵

## 4.4. So sánh với mô tả trong bài báo

| Bài báo (mục IV-A) | Thực tế (metadata + đo) |
| --- | --- |
| 1–10 đường NLOS ngẫu nhiên | Cố định 3 (PedA) hoặc 4 (VehA rút gọn) |
| Suy hao ngẫu nhiên trong [−50, −1] dB | 2 profile cố định |
| Trễ ngẫu nhiên trong [1, 3000] ns | 2 bộ trễ cố định |
| VehA 6 đường {0, −1, −9, −10, −15, −20} dB | Thiếu đường −1 dB / 310 ns |
| Không nêu góc NLOS | Đều trong [−60°, 60°] |
| Không nêu lệch tần | Lệch tần ≈ −0.10·fs ở 10/12 điều chế (mục 4.5) |

Bảng 10. Khác biệt giữa bài báo và dataset

## 4.5. Đặc trưng dạng sóng (suy ngược từ dữ liệu)

Metadata không chứa tham số dạng sóng. Các giá trị dưới đây đo trên anten 0, SNR 20 dB, tần số tính theo tần số lấy mẫu fs:

| Điều chế | Băng thông 99.5% | Trọng tâm phổ | Đỉnh phổ z⁴ |
| --- | --- | --- | --- |
| 16QAM / 64QAM | 0.75 / 0.78 | −0.096 | −0.400 |
| PSK / QPSK / 8PSK | 0.72 / 0.73 / 0.72 | −0.097 | −0.400 |
| 16APSK | 0.76 | −0.096 | −0.398 |
| QFSK / 8FSK | 0.12 / 0.16 | −0.099 | −0.400 |
| 4PAM | 0.87 | −0.001 | −0.004 |
| LFM | 0.10 | +0.001 | +0.002 |
| DSB-SC | 0.39 | −0.098 | −0.400 |
| SSB-SC | 0.11 | −0.100 | −0.404 |

Bảng 11. Đặc trưng phổ theo điều chế (đơn vị: fs)

- Mọi điều chế trừ 4PAM và LFM có lệch tần ≈ −0.10·fs.

- Băng thông ≈ 0.75·fs của PSK/QAM phù hợp với 2 mẫu/symbol và roll-off 0.5 (giả thuyết).

- Chưa biết: fs tuyệt đối, bộ lọc tạo dạng xung, độ lệch tần FSK, khoảng quét LFM, tín hiệu tin của DSB/SSB.

# 5. Cách tái tạo

Có hai mức tái tạo khác nhau: (A) tái tạo bản đã xử lý từ dữ liệu gốc — làm được chính xác từng bit; (B) sinh lại dataset từ đầu — chỉ làm được ở mức tương đương thống kê.

## 5.1. Mức A: tái tạo bản xử lý từ dữ liệu gốc

- Tải MoDANet-dataset.zip (17.26 GB) từ IEEE DataPort, giải nén vào Research_Project_v1/MoDANet-dataset/.

- Kiểm chỉ số file và nhãn thư mục (≈ 4 giây): python scripts/convert_dataset.py --verify-index.

- Xem thống kê và kiểm vật lý: python scripts/convert_dataset.py --inspect.

- Chuyển sang memmap float16 (≈ 15–30 phút trên HDD; Ctrl+C rồi chạy lại để tiếp): python scripts/convert_dataset.py --dtype float16.

- Tập chia splits/random_seed42.npz được tạo lại tự động với seed 42.

- Đối chiếu checksum: cd data_processed && sha256sum -c SHA256SUMS.

| File | SHA-256 |
| --- | --- |
| x_float16.npy | 455fc8b6620c003a73a95285040a4eb51c2b4ed6a6577aab7a0b7be2ea3df99e |
| labels.npy | 3927ce88df186ee04739900ec8120f51967e4b771253219fc538bb9e12d253ae |
| splits/random_seed42.npz | 0985e321b267575a5fa6f0a0020ab6edf54790c993a4d94e33e275c6e559cb5e |

Bảng 12. Checksum của bản xử lý

Converter duyệt đệ quy cây thư mục và đối chiếu chéo nhãn suy ra từ tên file với tên thư mục. Hàng r của memmap tương ứng với file có index r + 1; layout là (mẫu, M, N, IQ).

## 5.2. Mức B: sinh lại dataset — thành phần nào tái tạo được

| Thành phần | Trạng thái | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Kênh từng mẫu (góc, suy hao, trễ), Fc, hình học mảng | Biết chính xác | myData_info.mat |
| Nhãn, thứ tự vòng lặp, công thức chỉ số file | Biết chính xác | Metadata + tên file |
| Chuẩn hóa công suất, cách cộng AWGN | Biết chính xác | Đo công suất frame |
| fs, số mẫu/symbol, bộ lọc xung, lệch tần, tham số FSK/LFM/DSB/SSB | Phải suy ngược | Phân tích phổ (mục 4.5) |
| Chuỗi symbol, mẫu nhiễu cụ thể | Không tái tạo được | Không có seed, repo không có script sinh |

Bảng 13. Mức độ tái tạo của từng thành phần

Kết luận: chỉ có thể tạo một dataset tương đương thống kê với bản gốc, không giống từng bit.

## 5.3. Quy trình sinh lại

Phác thảo bộ sinh, dùng lại đúng kênh của từng mẫu gốc. Hàm gen_waveform phải được viết theo các tham số suy ngược ở mục 4.5:

FC  = 100e6;  LAM = 3e8 / FC                  # λ = 3 m

POS = np.arange(M) * LAM / 2                  # M = 5 -> [0, 1.5, 3, 4.5, 6] m

MODS = ['16QAM','64QAM','PSK','QPSK','8PSK','QFSK','8FSK',

'16APSK','4PAM','LFM','DSB-SC','SSB-SC']

for snr in range(-10, 21):

for mod_i, mod in enumerate(MODS):

for doa in range(-60, 61):

for rep in range(1, 11):

idx = (((snr+10)*12 + mod_i)*121 + (doa+60))*10 + rep

g   = T.attenuations[idx-1]     # 10^(dB/10), nhân thẳng vào BIÊN ĐỘ

tau = T.delays[idx-1]           # giây

th  = np.deg2rad(T.angles[idx-1])   # th[0] = doa (LOS)

s   = gen_waveform(mod, N=1024)  # lệch tần -0.10 fs, ...

x   = np.zeros((M, 1024), complex)

for p in range(len(g)):

a  = np.exp(-2j*np.pi*POS/LAM*np.sin(th[p]))

x += g[p] * np.outer(a, delay(s, tau[p]) * np.exp(-2j*np.pi*FC*tau[p]))

x /= np.sqrt(np.mean(np.abs(x)**2))          # công suất 1

x += np.sqrt(10**(-snr/10)/2) * (randn(M,1024) + 1j*randn(M,1024))

save(f'SNR{snr:+03d}dB/{mod}/{doa:+03d}/data{idx:08d}.mat',

data=np.stack([x.real, x.imag], -1).transpose(1,0,2).astype('float32'))

## 5.4. Mở rộng lên 8–10 anten

- Không thể lấy từ tập hiện có: tín hiệu tại anten thứ 6–10 không tồn tại trong file. Ngoại suy pha cần biết θ (tức là rò rỉ nhãn), và méo đa đường không ngoại suy được nếu không có metadata.

- Chiều ngược lại hợp lệ: bỏ bớt anten để có mảng con 2–4 phần tử liên tiếp.

- Hướng khuyến nghị: dùng bộ sinh ở mục 5.3 với M là tham số, giữ nguyên góc NLOS và profile kênh của từng mẫu trong myData_info.mat, chỉ đổi POS. Sinh cả M = 5 bằng cùng bộ sinh để so sánh công bằng giữa các M.

- Dung lượng dự kiến theo M (float16): 9.22 GB × M / 5, ví dụ 14.7 GB với M = 8 và 18.4 GB với M = 10.

## 5.5. Kiểm định tập sinh lại (M = 5) với tập gốc

| Nhóm kiểm tra | Chỉ tiêu cần khớp |
| --- | --- |
| Thống kê theo lớp | Băng thông, trọng tâm phổ, lệch tần (Bảng 11), cumulant C42, công suất theo SNR (≈ 1 + 10^(−SNR/10)), biên độ tối đa |
| Chữ ký không gian | ¦⟨Σ g_p·a(θ_p), vector riêng chính⟩¦ ≥ 0.9999 ở SNR ≥ 15 dB |
| Độ khó DOA | MUSIC 1 nguồn: RMSE sàn ≈ 0.52°, ≈ 67% đúng lớp 1° ở SNR cao, 51% ở ¦θ¦ ≥ 50°; CV biên độ giữa anten ≈ 8.7%; λ₂/λ₁ trung vị ≈ 4.6·10⁻³ |
| Chéo mô hình | Train trên tập sinh lại → test trên tập gốc, và ngược lại; chênh lệch độ chính xác nhỏ |

Bảng 14. Tiêu chí kiểm định

# 6. Lưu ý và việc tiếp theo

- Sai số DOA sàn ≈ 0.52° của phương pháp cổ điển đến từ các đường NLOS coherent, không giảm theo SNR. Kết quả 0.017° của bài báo thấp hơn sàn này khoảng 30 lần; giả thuyết (chưa kiểm chứng) là do profile kênh cố định giúp mạng học được cấu trúc kênh. Vì vậy kết quả trên dataset này có thể khó chuyển sang kênh thực.

- Không phát hiện rò rỉ dữ liệu giữa các mức SNR hay giữa các điều chế: cùng (điều chế, DOA, rep) ở các SNR khác nhau không dùng chung realization kênh.

Việc tiếp theo đề xuất:

- Luôn mang theo myData_info.mat (18.5 MB, hiện ở thư mục gốc dự án) cùng dữ liệu khi chuyển sang máy khác — đây là nền cho mọi bước sinh lại.

- Suy ngược đầy đủ tham số dạng sóng (fs, bộ lọc xung, tham số FSK/LFM/DSB/SSB).

- Viết bộ sinh M anten theo mục 5.3, sinh M = 5 và kiểm định theo Bảng 14.

- Sinh các tập M = 8 và M = 10 sau khi M = 5 đạt kiểm định.